#include <Servo.h>

#include <SoftwareSerial.h>

// Bluetooth bağlantısı

SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX=10, TX=11

// Servo ve ESC pinleri

const int ESC_PIN = 6;

const int SERVO_PIN = 5;

Servo esc;

Servo steer;

// Direksiyon açıları

const int SERVO_CENTER = 90;

const int SERVO_LEFT   = 60;

const int SERVO_RIGHT  = 120;

// ESC değerleri

const int ESC_NEUTRAL = 1500;  // Durma

const int ESC_FWD     = 1600;  // İleri (gerekirse 1700 yap)

const int ESC_REV     = 1400;  // Geri (gerekirse 1300 yap)

void setup() {

Serial.begin(9600);

BTSerial.begin(9600);    // HC-05 normal mod

// Servo ve ESC bağla

esc.attach(ESC_PIN);

steer.attach(SERVO_PIN);

// Başlangıç değerleri

esc.writeMicroseconds(ESC_NEUTRAL);

steer.write(SERVO_CENTER);

Serial.println("Bluetooth RC hazir. Komut bekleniyor...");

// --- ESC KALİBRASYONU ---

// Eğer ESC yeni takıldıysa 1 kere ESC kalibrasyonu yapman gerek

// Aşağıdaki satırları açıp yükle → sonra tekrar kapat.

/*

esc.writeMicroseconds(2000); delay(2000);  // max throttle

esc.writeMicroseconds(1000); delay(2000);  // min throttle

esc.writeMicroseconds(1500);               // nötr

delay(2000);

*/

}

void loop() {

// Bluetooth'tan komut oku

if (BTSerial.available()) {

char c = BTSerial.read();

Serial.print("Komut: ");

Serial.println(c);

switch (c) {

case 'F': // ileri

esc.writeMicroseconds(ESC_FWD);

steer.write(SERVO_CENTER);

break;

case 'B': // geri

esc.writeMicroseconds(ESC_REV);

steer.write(SERVO_CENTER);

break;

case 'S': // dur

esc.writeMicroseconds(ESC_NEUTRAL);

break;

case 'L': // sola

steer.write(SERVO_LEFT);

break;

case 'R': // sağa

steer.write(SERVO_RIGHT);

break;

case 'D': // direksiyonu ortala

steer.write(SERVO_CENTER);

break;

}

}

// Seri monitörden test

if (Serial.available()) {

char c = Serial.read();

BTSerial.write(c);

}

}